重庆东站站前片区地下管网改造提升工程(一期)-广茂大道局部改造升级

施工图设计说明

- 工程概述

  - 项目区位

广茂大道地下管网及道路提升改造工程项目紧邻重庆东站，位于东站枢纽新城核心位置。包含广茂大道、机电路、开拓路及蔷薇路，全长约6.2公里。

其中，广茂大道段全长约1.8Km，起于茶惠大道，止于兴塘路，道路等级为城市主干路，标准路幅宽度36m，双向6车道，是东站枢纽新城核心区最重要的主要路之一，贯通南北，承担了区域重要的交通集散及交通过境能够。

机电路段全长约2.7Km，起于南岸区界，止于茶惠大道，等级为城市次干路，标准路幅宽度32m，双向4车道，是区域南北向连接巴南鹿角片区的重要通道，承担了区域重要的交通集散及过境功能。

开拓路、蔷薇路段全长约1.7Km。开拓路起于蔷薇路，止于广茂大道，长约0.7Km，等级为城市主干路，标准路幅宽度36m，双向6车道，直接与东站地下及地面交通系统连接，是重庆东站进出站联系中心城区最直接的主干路；蔷薇路起于莲池路，止于兴塘路，长约1.0Km，等级为城市次干路，标准路幅宽36m，双向4车道，是重庆东站进出站联系中心城区的重要道路。

项目平面位置图

本次设计路段为重庆东站站前片区地下管网改造提升工程(一期)-广茂大道局部改造升级，实际实施范围为K0+047.19～K1+556.52,全长1509.33米。

- 1.2建设规模及内容

本段施工图设计包含内容主要分为道路修复提升、植物景观修复提升、地下管网修复提升三部分。

项目规模及主要内容一览表

| 序号 | 路段名称 | 主要改造内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆东站站前片区地下管网改造提升工程(一期)-广茂大道局部改造升级 | 道路修复提升：本次改造车行道铺装总面积约6925平方米，其中Ⅱ类修复面积约3465平方米，Ш类修复面积约3460平方米，恢复路面热熔标线约330平方米。人行道修补面积约821平方米。 |  |
| 2 |  | 植物景观修复提升：绿化面积约611.06平方米。 |  |
| 3 |  | 地下管网修复：现状雨水篦子更换86座，现状雨水口拆除新建7座，现状污水检查井井盖、井座更换7座，现状雨水检查井井盖、井座更换4座，防坠网更换103套。现状给水、电力、通信、路灯井盖更换158座。 |  |

- 1.3设计依据

（1）我司与建设方签定的设计合同；

（2）项目业主提供的1:500地形图；

（3）项目概念方案及可研审查意见；

（4）现场调查资料；

（5）周边在建项目设计资料；

（6）相关地方及国家规范。

- 1.4上阶段审查意见的执行情况

2025年1月21日，重庆经开区建管局、区改发局、财务局在经开区管委会1116会议室召开了本项目可研报告技术专家评审，原则同意通过评审，形成意见如下：

（1）核实补充绿地率相关技术指标。

执行情况：已在植物修复提升章节统计并补充完善。

（2）后期进一步加强现场调查，根据破损程度制定相应的整治方案。

执行情况：通过对现场的深度调查，根据车行道病害情况，兼顾考虑整体美观性、安全稳定性以及经济性之后，制定了三种修复方式。

- 1.5采用的主要设计标准、规范

（1）国家标准

《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）;

《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）;

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）;

《道路工程制图标准》（GB50162-1992)；

《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）；

《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）(2019年版）；

《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）；

《道路交通标志和标线》（GB5768-2009)；

《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）；

《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311-2009）；

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

（2）建设部标准

《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）(2016年版）；

《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）；

《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；

《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）；

《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）；

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）；

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；

（3）地方标准

《城市道路交通规划及路线设计规范》（DBJ-064-2022）；

《城市道路工程施工质量验收规范》（DBJ50-078-2016）；

《城镇道路附属设施工程施工质量验收规范》（DBJ50-128-2011）；

《城镇道路路基设计规范》（DBJ50-145-2012）；

《重庆市城镇道路平面交叉口设计规范》（DBJ50/T-178-2014）。

- 1.6对规范强制性条文执行情况

本项目无违反行业现行规范强制性条文的情况。

- 1.7需要说明的其它事项

（1）本次道路提升改造工程对既有道路平、纵面线形均不进行调整，施工时以现状为基准并做好横坡与路口顺接。

（2）本项目于2025年3月进行现场病害调查，可能调查资料与实际施工存在一定的时间间隔，鉴于养护工程项目中路面病害具有实时发展的特点，为保证病害处治到位，基于本项目“动态设计”的原则，在路面病害处治实施前，由监理方组织，业主方、监理方、设计方、施工方共同对路面病害范围进行现场核查并确定病害处治的具体实施范围，并按实计量。

（3）本次道路提升改造只对车行道Ⅱ、Ⅲ类进行修复，其他修复内容纳入后期实施。

（4）Ⅰ类修复区域(开拓路交叉口)由轨道工程施工完成后进行路面恢复。

（5）本次设计阶段为施工图设计，施工图设计文件由施工图说明书、图纸组成。

- 建设条件

  - 项目位置

本项目位于重庆经开区广茂大道，南起茶惠大道（玉马路），北止于兴塘路，实施范围路线长约1.5km。

  - 气象与水文条件

南岸区地处亚热带季风区，热量丰富，雨量充沛，无霜期长，冰雪少，风小日照少，湿度大，云雾多，春早夏长，秋短冬暖，四季分明，多年年平均气温18.5C°，无霜期347天，降雨量1097.8毫m，雾日67.8天。

受冬季风和夏季风的影响，最多风向为东北风，次为西北风，四季平均风速约在每秒2m左右。项目周边主要水系为季节性冲沟，水量及流速受降雨影响大，暴雨季节河水无倒灌现象。

  - 地形地貌

该段原始地貌属构造剥蚀浅丘地貌区，现状经修建厂房、民用建筑等人类工程活动，对原地貌进行了大量开挖回填，未开挖段地形坡度较陡，一般10～30°。道路最高点位于南段高程约230m，最低点位于北侧，高程约213m。

  - 地震

据《中国地震烈度区划图（GB18306-2015）》和《建筑抗震设计规范（GB50011-2010）（2016年版）》，项目区抗震设防烈度为6级。地震加速度系数0.05g。

  - 供水、供电及通讯条件

项目所在区域附近为城市发展区，水、电、通信等设施接入方便，比较利于项目建设。

  - 材料来源及运输条件

本项目筑路材料较丰富，品种规格齐全，基本满足工程需要，符合工程要求。

砂石料:其境内有丰富的砂石资源。路面用碎石分布相对较少，需作仔细选择，但其储量及开采石场也满足筑路需要。

工程用水及用电:本项目周边水资源丰富，水源较多、水质洁净、无污染、无工程侵蚀性，运距近，成本低。

沿线电力资源丰富，可直接与当地电力部门协商解决。

水泥、钢材、木材、沥青：水泥、钢材、木材、沥青等材料在当地均可直接采购，运输条件方便。

运输条件：沿线所需外购材料可利用现状路网运至工地、运输条件尚可。

综上所述，项目拟建场地自然条件较好，无不良地质现象，周边配套设施齐全，交通便捷，施工条件优越，公用配套设施完全能够满足本项目建设和运营的需要。项目各项建设条件能够满足建设要求。

- 设计原则及技术指标

  - 设计原则

本项目为现状道路修复提升，该道路作为东站及周边项目主要施工进出通道，长期经受超限车辆的反复碾压，造成的车行道及人行道破损，部分路基沉陷，雨水口及市政检查井破损。另外本项目位于东站站前区域，属于东站枢纽新城的核心，道路品质及定位要求高，因此本项目在对现状道路修复的同时，对道路品质及景观进行提升。具体设计原则如下：

（1）满足道路行车要求，以及道路功能需求；

（2）为不影响现状交通以及沿线的管线和建筑，纵断面设计高程原则上与原路面高程一致；

（3）维修后的道路在正常交通增长的情况下，安全运营达到预定年限；

（4）满足使用功能的前提下尽量节约投资的原则；

（5）针对不同的病害类型，采用不同的处治措施，维修处治方案做到实事求是易于操作的原则，尽量做到施工周期短，对现状交通影响小；

（6）结合周边在建道路以及整个东站片区的道路交通组织情况，优化本项目的交通组织及渠化设计；

（7）人行道铺装及路缘石风格与广茂大道北段、东站次支路网、茶惠大道等风格保持统一，确保区域任你行道铺装整体风格保持一致；

（8）植物绿化提升尽量利用现状行道树及灌木，通过补充小乔木，加密灌木及地被等方式，完善行道树及树池、中央绿化带、交通道以及道路周边限制绿地，做到经济美观，利于养护；

（9）地下管网修复结合最新管道内窥资料，提出合理可行的修复方案，同步完善相应的雨水口及市政检查井。

  - 设计目的

匹配东站及东站枢纽新城的建设要求，提升南岸区乃至主城区的门户形象。

  - 现状调查与评价

通过对现状及建设单位有关工程技术人员的咨询，了解路段目前的养护维修使用情况，针对目前沥青路面破损情况，制定了逐块调查的方法。路面破损评定标准：《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）的路面破损评定标准为主，结合本工程的实际按下表分类评定。

主要调查内容

| 编号 | 调查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路面损坏状况 | 损坏类型、轻重程度、范围 |
| 2 | 环境条件 | 气候、排水状况 |
| 3 | 路基及结构物情况 | 主要调查路口及路基破坏 |

  - 建筑限界

| 道路种类 | 行驶车辆类型 | 最小净高（m） | 宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车道 | 各种机动车 | 4.5 | 车道宽度+侧向净宽（0.5） |
| 人行道 | 行人 | 2.5 | / |

道路建筑限界内不得有任何物体侵入。

- 道路现状调查

- 4.1 现状路幅分配

现状广茂大道等级为城市主干路，标准路幅宽度36m，双向6车道。具体如下：

36m=5m（人行道）+12m（车行道）+2m（中央绿化带）+12m（车行道）+5m（人行道）

- 4.2 现状车行道及人行道铺装结构

- 4.2.1现状车行道

现状道路为沥青混凝土路面结构：

4cm厚沥青玛脂碎石混合料（SMA-13）

6cm厚中粒式沥青混合料（AC-20C）

8cm厚粗粒式沥青混合料（AC-25C）

0.7cm厚改性乳化沥青稀浆封层

20cm厚水泥稳定级配碎石基层(5.5%)

20cm厚水泥稳定级配碎石底基层(4％)

20cm厚级配碎石垫层

密实碾压路基

- 4.2.2现状人行道

20×10×6cm灰色透水砖

3cm厚1：3水泥砂浆

15cm厚的4%水泥稳定级配碎石基层

路基压实

- 4.3车行道调查

- 4.3.1车行道病害

广茂大道现状为沥青路面，根据现场调查，道路主要病害有严重沉陷破损、轻微沉陷车辙、开裂、麻面等病害。具体病害类型如下：

Ⅰ类病害:路基沉陷、破损严重。

路基沉陷、路面破损严重

Ⅱ类病害:路面碎裂、翻浆。

路面碎裂、翻浆

Ⅲ类病害:龟裂、车辙、砼破损。

路面轻微沉陷车辙

Ⅳ类病害:沥青路面麻面、轻微破坏。

麻面、标识不清

- 4.3.2病害分析

广茂大道周边在建项目有重庆东站、茶惠大道等市级重点项目，过境工程车辆密集，车辆超载现象严重，导致广茂大道路面破损严总，缩短了路面使用年限。

Ⅰ类病害（路基严重沉陷）：主要分布于广茂大道与开拓路交叉口位置，由轨道工程施工完成后进行路面恢复。

①该段道路位于片区路网道路最低点，地表汇水面积大，因周边在建工地渣土车辆较多，雨水口、排水管网被堵塞，路面排水受阻。

②根据现场踏勘，该段为素填土层，呈松散-稍密状，路基承载力较弱，路面破坏后，雨水渗入路基填料中，路基产生自然沉降，进一步加剧路面破坏。

Ⅱ类病害（路面碎裂、翻浆）：病害分布于道路全线，尤其是施工超限车辆频繁行驶的路段及车道，特别是开拓路至茶惠大道段，该段两侧长期有违停车辆停放，施工车辆只能行驶于中间车道，导致中间车道路面碎裂、翻浆。

Ⅲ类病害（龟裂、车辙、砼破损）：病害分布于道路全线，路面长时间在高荷载的状态下使用，导致中间车道龟裂、车辙、砼破损。

Ⅳ类病害（松散麻面）：病害主要分布于道路全线，由于长期渣土车辆行驶，泥浆污染路面，导致沥青面层材料颗粒松散，轻微坑洞以及标线指示不清晰。

本次道路提升改造只对车行道Ⅱ、Ⅲ类进行修复，其他修复内容纳入后期实施。

- 4.3.3路面病害评价

- （1）路面状况指数（PCI）

沥青路面和水泥混凝土路面的评价指数应以路面状况指数（PCI）表示，PCI按以下公式计算:

式中：PCI——路面状况指数，数值范围为0-100；如出现负值，则PCI取值为0；

n——单类损坏类型，对沥青路面，n取值为4，分别对裂缝类、变形类、松散类和其他类；对水泥混凝土路面，n取值为4，分别对应裂缝类、接缝破坏类、表面破坏类和其他类；

m——某单类损坏所包含的单项损坏类型，对沥青路面的裂缝类损坏，m取值为3，分别对应线裂、网裂和龟裂；其他单类损坏所包含的单项损坏类型根据损坏类型表依此类推；

DPij——第i单类损坏中的第j单项损坏类型的单项扣分值，具体数值根据损坏密度，由损坏单项扣分表中的值内插求得；

wij——第i单类损坏中的第j单项损坏类型的权重，其值与该单项损坏扣分值和该单类损坏所包含的所有单项损坏扣分值总和之比与该单类损坏扣分值和所有单类损坏扣分值总和之比有关；

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）中对路面损坏状况的指数评价采用行驶质量指数PCI，本次改造道路等级为主干路，PCI值的范围为85-100，路面状况评定等级为A、PCI值的范围为70-85，路面状况评定等级为B，PCI值的范围为60-70，路面状况评定等级为C,PCI值的范围为0-60，路面状况评定等级为D，值越小，说明路面损坏程度越大。

路面状况指数（PCI）及评价等级见下表：

路面状况指数PCI一览表

| 序号 | 路段名称 | 改造范围 | 长度（m） | 路面类型 | 路面状况指数PCI | 路面状况评定等级 | 维修养护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广茂大道 | K0+47.19~K1+080 | 1032 | 沥青砼 | 68.6 | C | 中修 |
| 2 | 广茂大道 | K1+080~K1+190 | 200 | 沥青砼 | 42.6 | D | 大修 |
| 3 | 广茂大道 | K1+190~K1+556.52 | 422 | 沥青砼 | 86.1 | A | 保养小修 |

- （2）路面行驶质量指数（RQI）

平整度关系到行车的安全，舒适以及路面所受冲击力的大小和使用寿命，不平整的路表面会增大行车阻力，并使车辆产生附加的振动作用。这种振动作用会造成行车颠簸，影响行车的速度和安全，影响驾驶的平稳和乘客的舒适。同时振动作用还会对路面施加冲击力，从而加剧路面和汽车机件的损坏和轮胎的磨损，并增大油料的消耗，而且不平整的路面还会积滞雨水，加速路面的损坏。由于挖补后路面与原路面搭接不平整、部分路段出现跳车现象、路面横缝灌缝过多导致该路面平整度达不到要求。

路面行驶质量指数（RQI）及国际平整度指数（IRI）

式中：RQI——路面行驶质量指数；

IRI——国际平整度指数（m/km）；

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）中对路面平整度的评价采用行驶质量指数RQI，RQI值的范围为0-100，值越大，说明路面行驶质量越好，行车越舒适。行驶质量指数（RQI）及评价等级见下表：

路面行驶质量指数RQI一览表

| 序号 | 路段名称 | 改造范围 | 长度（m） | 路面类型 | 路面行驶指数RQI | 路面行驶质量等级 | 维修养护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广茂大道 | K0+47.19~K1+080 | 1032.81 | 沥青砼 | 2.94 | C | 中修 |
| 2 | 广茂大道 | K1+080~K1+190 | 200 | 沥青砼 | 0.9 | D | 大修 |
| 3 | 广茂大道 | K1+190~K1+556.52 | 422 | 沥青砼 | 4.13 | A | 保养小修 |

路面车辙指数检测及评定结果显示：

为了减少振动冲击力，提高行车速度和增进行车舒适性、安全性，路面改造工程需提高原路面平整度。根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）的规定路面行驶质量评价结果见上表可以看出：整体路段行驶质量质量以 “D”为主，路面结构强度不足。

根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）表4.6.2的相关规定，各路段技术状况综合评价为D级（PQI），损坏状况评级为D级（PCI），部分路段结构强度不足。

路面养护对策

| 评价指标 | PCI | RQI | PCI | RQI | PCI | RQI | PCI | RQI | 结构强度 | BPNSFC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | A、B | A、B | B、C | B、C | C | C | D | D | 不足 | D |
| 养护对策 | 预防性养护或保养小修 |  | 保养小修或中修 |  | 中修或局部大修 |  | 大修或改扩建工程 |  |  |  |

- 4.4人行道及植物绿化调查

现状广茂大道人行道铺装已经长达7年之久，材料陈旧、松动、局部路段存在破损及沉陷情况，路缘石破损严重，无障碍设施不完善；现状行道树为香樟，与广茂大道北段一致，树池破损严重，内部杂乱，部分树池为凸起式树池，严重侵占有限的人行空间；中央绿化带植物长势不良，密度低，街边闲置绿地荒芜，市政箱体严重影响市容市貌。

人行道铺装破损、树池“挡路”、街边绿地荒芜

无障碍坡道缺失、电力盖板破损不协调

中央绿化带长势不良、市政箱体有碍观瞻

4.5地下管网调查

4.5.1现状管网布置

广茂大道西侧布置有管径d500~d600的雨水管网一根，东侧布置有管径d400~d1200的雨水管网一根，管径d400的污水管网一根。

4.5.2现状管网情况

①部分雨水篦子、检查井井盖丢失；

②由于重车过往较多，雨水篦子损坏严重，影响行人通行安全；

③雨水篦子为塑料材质，不满足规范及承载要求；

④检查井防坠网缺失，存在安全隐患；

⑤给水、通信、电力、路灯井盖材质，造型和道路铺装不搭配，影响市容市貌，部分井盖损坏、丢失。

雨水篦子、检查井井盖缺失

- 雨水篦子损坏严重，材质为塑料材质          防坠网缺失

- 给水、通信、电力、路灯井盖材质与周边铺装不搭配

- 五、工程设计

- 5.1道路修复提升

- 5.1.1平面设计

本项目仅对车行道Ⅱ、Ш类病害进行修复提升，平面线形维持现状不变，具体详见平面布置图。

- 5.1.2纵断面设计

本次不改变原有道路的纵坡及标高。Ⅱ类病害修复开挖后，采用级配碎石垫层进行填平后、加铺C20混凝土底基层、C30混凝土混凝土基层加铺沥青面层，最终沥青面层标高以道路整体平整度控制；Ш类病害修复开挖后，加铺C30混凝土混凝土基层及沥青面层，最终沥青面层标高以道路整体平整度控制。

- 5.1.3横断面设计

路幅宽度、横坡和原道路一致，不做调整。具体详见平面布置图。

- 5.1.4路面病害处置

- （1）车行道Ⅱ类病害修复

针对车行道路面碎裂、翻浆等路段，采用级配碎石垫层换填路基路床部分后，铺装车行道路面结构。采取以下做法修复：

4cm厚沥青玛蹄脂碎石SMA-13上面层

6cm厚沥青混凝土AC-20C

8cm厚沥青混凝土AC-25C

0.7cm改性乳化沥青稀浆封层

20cm厚C30砼基层

20cm厚C20砼底基层

20cm级配碎石

原道路土路基压实

沥青与沥青层之间设置乳化沥青粘层0.4-0.6kg/m2。

- （2）车行道Ш类病害修复

针对车行道路面龟裂、车辙病害、砼破损路段，采取以下做法修复：

4cm厚沥青玛蹄脂碎石SMA-13上面层

6cm厚沥青混凝土AC-20C

8cm厚沥青混凝土AC-25C

0.7cm改性乳化沥青稀浆封层

20cm厚C30砼基层

原道路底基层

原道路土路基

沥青与沥青层之间设置乳化沥青粘层0.4-0.6kg/m2。

- 5.1.5车行道路面标线恢复

本次标线按现有标线划分恢复，具体详见《车行道标线恢复平面图》，设置要求如下：

（1）标线设置要求

在机动车道两侧路缘带内侧设置车道边缘线，车道边缘线采用线宽15cm的白色热熔型涂料面撒反光玻璃珠的标线；

可跨越式车道分界线为线宽15cm的黄色热熔型涂料面撒反光玻璃珠的标线，线长4m，间距6m；

车道分界线采用线宽15cm的白色热熔型涂料面撒反光玻璃珠的标线。设计时速大于30km/h的道路，车道分界线线长6m，间距9m；设计时速小于等于30km/h的道路，车道分界线线长2m，间距4m;

路侧支路进口道设置减速让行标线，虚线宽20cm，两条虚线间隔20cm。倒三角形底宽120cm，高300cm；

在导流岛右转专用道斑马线前设置停车让行标线，线宽20cm，间隔20cm。“停”字高250cm，字宽100cm；

路口停止线与人行横道斑马线的距离为2m，停止线宽40cm；路口导向车道线长50m；在需要诱导车辆前的合适位置设置地面导向箭头，设计时速大于30km/h的道路，箭头长6m，导向箭头按导线长度重复设置2次；

路口人行横道线宽40cm，间距60cm，长4～8m，具体以平面布置图为准。人行横道线长度可以根据实际人流量以整米数加长；

公交停车港标线宽45cm，虚线部分采用1m划线1m空的1-1线；

路侧开口采用2m划线2m空的白色虚线；

路口左转导流线为2m划线2m空的黄色虚线。

（2）标线技术要求

所有标线及标记均采用热熔型反光涂料；

所有标线干燥后的厚度为2.00mm±10%，涂料中应混合占总量18%的玻璃微珠，在喷涂时，标线表面还应均撒0.3Kg/m2的玻璃微珠；

车道边缘线不应侵占行车道宽度；

导向箭头须根据路网建设现状进行调整，禁止指向未通车的方向，相交道路未通车的路口须按路段处理。

- 5.1.6路口顺接处理

本项目沿线涉及到众多厂区（小区）出入口及交叉口，衔接处应根据路面状况修复后再整体铺装沥青上面层，保证出入口及相交道路衔接顺畅美观。

- 5.1.7人行道铺装

本次重庆东站站前片区地下管网改造提升工程(一期)-广茂大道局部改造升级仅对人行道病害严重的区域进行修补，具体工程量以现场实际收方为准。

人行道铺装结构设计如下：

20×10×6cm灰色透水砖；

3cm厚1：3水泥砂浆；

15cm厚的4%水泥稳定级配碎石基层；

碾压密实路基。

- 5.1.8路缘石、路边石

车行道边缘路缘石、中央分隔带路缘石采用C30混凝土预制，中央分隔带路缘石高×宽×长尺寸为68.7cm×20cm×100cm，车行道边缘路缘石高×宽×长尺寸为58.7cm×20cm×100cm。路边石（花带石）采用C25混凝土预制，高×宽×长尺寸为20cm×15cm×100cm。路缘石、路边石长度也可根据实际情况确定，路缘石在交叉口等弯道上长度宜为50cm(小半径弯道25cm)进行碰角圆顺砌筑，两节间采用1：3水泥砂浆安装后勾缝（凹缝）宽0.45cm，具体工程量以现场实际收方为准。

- 5.1.9无障碍设计

（1）道路交叉口人行道在对应人行横道线的缘石部位设置缘石坡道，其中全宽式单面坡缘石坡道坡度为1：20，非全宽式单面坡缘石坡道坡度为1：12，三面坡缘石坡道坡度为1：12。坡道下口与车行道齐平。交叉口人行横道线贯通道路两侧，经过道路分隔带处压低高度，满足轮椅车通行。

（2）人行道上须设置连续的盲道，行进盲道宽0.5m。人行道设置的盲道位置和走向应方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设置位置。指引残疾人向前行走的盲道应为条形的行进盲道，在行进盲道的起、终点及拐弯处应设圆点形提示盲道。盲道表面触感部分以下的厚度应与人行道砖一致。盲道应连续设置，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物；盲道宜避开井盖铺设，颜色宜为黄色。

- 5.1.10 其他设施、

现状人行道修复时，对现状路灯进行检修排查，对损坏路灯及电缆进行更换。更换路灯光源暂定为50W和150W;电缆暂按YJV-1kV-5x16考虑。具体数量及规格以现状实际为准。

- 5.2植物修复提升

- 5.2.1绿化设计部分

（1）栽植基础

- 绿化栽植或播种前首先对土壤进行粗整,清除土壤中的碎石,杂草/杂物等。并应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的土壤改良、施肥和置换客土等措施，绿化栽植土壤有效土层厚度应符合下表<绿化栽植土壤有效土层厚度>规定。

- 栽植基础严禁使用含有害成分的土壤，除有设施空间绿化等特殊隔离地带，绿化栽植土壤有效土层下不得有不透水层。

- 园林植物栽植土应包括客土、原土利用、栽植基质等，栽植土应符合下列规定：

- 土壤pH值应符合本地区栽植土标准或按pH值5.6~8.0进行选择。

- 土壤全盐含量应为0.1%~0.3%。

- 土壤容重应为1.0g/cm3~1.35g/cm3。

- 土壤有机质含量不应小于1.5%。

- 土壤块径不应大于5cm。

- 栽植土应见证取样，经有资质检验单位检测并在栽植前取得符合要求的测试结果。

- 栽植土验收批及取样方法应符合下列规定：

客土每500m3或2000m2为一检验批，应于土层20cm及50cm处，随机取样5处，每处取样100g，混合后组成一组试样；原状土2000m2以下，随机取样不得少于3处；

原状土在同一区域每2000mm2为一检验批，应于土层20cm及50cm处，随机取样5处，每处取样100g，混合后u组成一组试样；栽植基质200m3以下，随机取样不得少于3袋。

- 绿化栽植前场地清理应符合下列规定：

- 有各种管线的区域、建（构）筑物周边的整理绿化用地，应在其完工验收合格后进行。

- 应将现场内的渣土、工程废料、宿根性杂草、树根及其有害污染物清除干净。

- 对清理的废弃构建物、工程渣土、不符合栽植土理化标准的原状土等应做好测量记录、签认。

- 场地标高及清理程度应符合设计和栽植要求。

- 填垫范围内不应有坑洼、积水。

- 对软泥和不透水层进行处理。

- 栽植土回填及地形造型应符合下列规定：

- 地形造型的测量放线工作应做好记录、签认。

- 造型胎土、栽植土应符合设计要求并检测报告。

- 回填土壤应分层适度夯实，或自然沉降达到基本稳定，严禁用机械反复碾压。

- 回填土及地形造型的范围、厚度、标高、造型及坡度均应符合设计要求。

- 地形造型应自然顺畅。

- 地形造型尺寸和高程允许偏差应符合下表<地形造型尺寸和高程允许偏差>的规定。

- 栽植土施肥和表层整理应符合下列规定：

- 栽植土施肥应按下列方式进行：

商品肥料应有产品合格证明，或已经过试验证明符合要求；

有机肥应充分腐熟方可使用；

施用无机肥料应测定绿地土壤有效养分含量，并宜采用缓释性无机肥。

- 栽植土表层整理应按下列方式进行：

栽植土表层不得有明显低洼和积水处，花坛、花镜栽植地30cm深的表层土必须疏松；

栽植土表层应整洁，所含石砾中粒径大于3cm的不得超过10%，粒径小于2.5cm不得超过20%，杂草等杂物不应超过10%；土块粒径应符合下表的规定；

栽植土表层与道路（挡土墙或侧石）接壤土，栽植土应低于侧石3cm~5cm；栽植土与边口线基本平直；

栽植土表层整地后应平整略有坡度，当无设计要求时，其坡度宜为0.3%~0.5%。

（2）植物材料

- 植物材料种类、品种名称及规格应符合设计要求。

- 严禁使用带有严重病虫害的植物材料，非检疫对象的病虫害危害程度或危害痕迹不得超过树体的5%~10%。自外省市及国外引进的植物材料应有植物检疫证。

- 苗木要求

- 严格按苗木规格购苗，应选择枝干健壮，形体优美的苗木，苗木移植尽量减少截枝量，严禁出现没枝的单干苗木，乔木的分枝点应不少于四个，树型特殊的树种，分枝必须有4层以上。

- 规则式种植的乔灌木，（如广场上列植乔木等）同种苗木的规格大小应统一。

- 丛植或群式种植的乔灌木，同种或不同种苗木都应高低错落，充分体现自然生长的特点。植后同种苗木相差30CM左右。

- 孤植树应选种树形姿态优美、造型奇特、冠形圆整耐看的优质苗木。

- 整形装饰篱木规格大小应一致，修剪整形的观赏面应为圆滑曲线弧形。起伏有致。

- 分层种植的灌木花带边缘轮廓线上种植密度应大于规定密度，平面线形流畅，外缘成弧形，高低层次分明，且于周边点种植物高差不少于300mm。

- 具体苗木品种规格见施工图《苗木表》中：

- 高度：为苗木经常规处理后的种植自然高度。（单位：cm）

- 胸径：为所种植乔木离地面100cm处的平均直径，表中规定为上限和下限种植时，最小不能小于表列下限，最大不能超过上限3cm（主景树可达5cm），以求种植物苗木均匀统一，利于生产。（单位：cm）

- 土球：苗木挖掘后保留的泥头直径，土球尽可能大，确保植物成活率。

- 树木土球计算应为:普通苗木土球直径=2*(树地径周长+树直径),大苗土球应加大,根据不同情况土球是胸径的7-10倍.

- 冠幅：是指乔木修剪小枝后，大枝的分枝最低幅度或灌木的叶冠幅。而灌木的冠幅尺寸是指叶子丰满部分。只伸出外面的两、三个单枝不在冠幅所指之内，乔木也应尽量多留些枝叶。

- 所有植物必须健康、新鲜、无病虫害，无缺乏矿物质症状，生长旺盛,形体完美。

- 严格按设计规格选苗，花灌木尽量选用容器苗，地苗应保证移植根系，带好土球，包装结实牢靠。

- 植物材料的外观质量要求和检验方法应符合下表<植物材料外观质量要求和检验方法>的规定。

（3）苗木运输和假植

- 苗木装运前应仔细核对苗木品种、规格、数量、质量。外地苗木应事先办理苗木检疫手续。

- 苗木运输量应根据现场栽植量确定，苗木运到现场后应及时栽植。确保当天栽植完毕。

- 运输吊装苗木的机具和车辆的工作吨位，必须满足苗木吊装、运输的需要，并应制订相应的安全操作措施。

- 裸根苗木运输时，应进行覆盖，保持根部湿润。装车、运输、卸车时应不得损伤苗木。

- 带土球苗木装车和运输时排列顺序应合理，捆绑稳固，卸车时应轻取轻放，不得损伤苗木及散球。

- 苗木运到现场，当天不能栽植的应及时进行假植。

- 苗木假植应符合下列规定：

- 裸根苗可在栽植现场附近选择适合地点，根据根幅大小，挖假植沟假植。假植时间较长时，根系应用湿土埋严，不得透风，根系不得失水。

- 带土球苗木假植，可将苗木码放整齐，土球四周培土，喷水保持土球湿润。

（4）苗木修剪

- 苗木栽植前的修剪应根据各地自然条件，推广以抗蒸腾剂为主体的免修剪栽植技术或采取以疏枝为主，适度轻剪，保持树体地上、地下部位生长平衡。

- 灌木及藤本类修剪应符合下列规定：

- 有明显主干型灌木，修剪时应保持原有树型，主枝分布均匀，主枝短截长度宜不超过1/2。

- 丛枝型灌木预留枝条宜大于30cm。多干型灌木不宜疏枝。

- 绿篱、色块、造型苗木，在种植后应按设计高度整形修剪。

- 藤本类苗木应剪除枯死枝、病虫枝、过长枝。

- 苗木修剪应符合下列规定：

- 苗木修剪整形应符合设计要求，当无要求时，修剪整形应保持原树形。

- 苗木应无损伤断枝、枯枝、严重病虫枝等。

- 落叶树木的枝条应从基部剪除，不留木橛，剪口平滑，不得劈裂。

- 枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置上方0.5cm。

- 修剪直径2cm以上大枝及粗根时，截口应肖平应涂防腐剂。

- 非栽植季节栽植落叶树木，应根据不同树种的特性，保持树型，宜适当增加修剪量，可剪去枝条的1/2~1/3。

（5）树木栽植

- 树木栽植应符合下列规定：

- 树木栽植应根据树木品种的习性和当地气候条件，选择最适宜的栽植期进行栽植。

- 栽植的树木品种、规格、位置应符合设计规定。

- 带土球树木栽植前应去除土球不易降解的包装物。

- 栽植时应注意观赏面的合理朝向，树木栽植深度应与原种植线持平。

- 栽植树木回填的栽植土应分层踏实。

- 除特殊景观树外，树木栽植应保持直立，不得倾斜。

- 行道树或行列栽植的树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配。

- 绿篱及色块栽植时，株行距、苗木高度、冠幅大小应均匀搭配，树形丰满的一面应向外。

- 树木栽植后应及时绑扎、支撑、浇透水。

- 树木栽植成活率不应低于95%；名贵树木栽植成活率应达100%。

- 树木浇灌水应符合下列规定：

- 树木栽植后应在栽植穴直径周围筑高10cm~20cm围堰，堰应筑实。

- 浇灌树木水质应符合现行国家标准《农田灌溉水质标准》GB5084的规定。

- 浇水时应在穴中放置缓冲垫。

- 每次浇灌水量应满足植物成活及需要。

- 新栽树木应在浇透水后及时封堰，以后根据当地情况及时补水。

- 对浇水后出现树木倾斜，应及时扶正，并加以固定。

（6）植后养护

- 反季节栽植需做好栽植保护措施，尽量避免反季节栽植带来的损失。

- 由于现场地形的变化和多样性，植物栽植量与植物表中的数量有差额，应以现场实际用量为准，植物表中的灌木每平方米栽植株数为参考量，应以现场实际情况为准。

- 植物栽植应在植物施工图的基本要求和原则下，灵活变化，根据实际情况(栽植季节影响，货源问题，场地变化等)做出相应调整，以达到最佳观赏效果。

- 本设计仅为景观设计，不含结构和排水设计，内容以相关专业设计单位为准。

- 养护措施

为了保证苗木的正常生长发育、提高苗木成活率，达到预期植物景观效果，我们拟采取如下综合的养护措施：

- 施肥、浇水

灌溉时间视天气变化进行控制，夏季六月份前（最高气温300），每天早晚喷雾4小时，从上午10时半至下午3时这段时间内停止喷水。如久干无雨，土壤干燥则浇水灌溉，时间宜在早晨或傍晚进行。施肥是促进苗木生长健壮的有效手段，施肥须在植物根系损伤恢复并开始生长后进行（苗木种植后约6个月），一般施肥用尿素、复合肥等根肥。对灌木也可追施叶面肥。

- 病虫害防治

园林植物病虫害防治，应采用生物防治方法和生物农药及高效低毒农药。

防治重点是大树和色叶小灌木，因大树经过移植，根系、树枝等到受到严重伤害，自然恢复期较长，抗病虫害功能下降，因此必须密切注意对大树观察，一旦出现病虫害，立即采取相应措施，控制病虫害蔓延。

- 苗木补缺

对死亡苗木进行清除，并在原有位置补种新的植株；对于人为破坏的缺空处也在适当的时机进行补种，使整体的绿化面貌饱满整齐。

- 地形整形

对土壤沉降、不平整部分进行整平、加土、及时撒入种植土进行地形修复。

- 养护期限为两年。

（7）其他事项

- 施工中发现问题或业主提出修改，应及时通知设计人员，共同协调。

- 图纸中有不明之处，请及时与设计人员联络。

- 图纸中施工做法与工程所在地习惯做法不同时，经与设计师共同研究后，可按当地习惯做法进行施工。

- 本说明未尽事宜，请按照有关设计及施工规程、规范执行。

- 5.3地下管网修复提升

- 5.3.1井盖更换

本次改造范围内所有布置于人行道上的雨、污水复合材料井盖及井座更换为成品球墨铸铁井盖及井座；同时更换或修复现状破损雨、污水井盖。并对现状破损的检查井分情况进行井筒、井身重建。

- 根据《重庆市城市道路品质提升技术指南》（重庆市城市管理局，2019年5月）：检查井统一采用具有“防响、防滑、防位移、防坠落、防盗”功能的“五防”球墨铸铁井盖及盖座。按其承载能力，人行道上最低选用C250类型，车行道上最低选用E600类型，井座采用圆形，井盖采用圆形。所选球墨铸铁井盖的规格、质量要求按照《检查井盖》（GB/T23858-2009）执行，做法参照97S501-1。井盖应当明确标示管线种类，雨水盖座上应有“雨水”类型标识，污水盖座上应有“污水”类型标识，不得混用。

井盖示意图

- 5.3.2防坠网更换

为避免在检查井盖损坏或缺失时发生行人坠落检查井的事故，根据《室外排水设计标准》（GB 50014-2021)5.4.11条检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承载能力，并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走，本次设计范围内防坠网缺失、损坏严重，全部检查井均更换防坠网，防坠网做法详见大样图。

- 5.3.3雨水篦子更换

雨水口做法参照雨水口大样图，采用双箅雨水口；低洼点、积水点宜采用四箅或多箅雨水口。双箅雨水口连接管宜采用d300mm管道，四箅或多箅雨水口连接管宜采用d400mm管道，雨水口连接管坡度不应小于1.0%。

位于车行道的雨水口箅子宜采用防盗型可开启式球墨铸铁成品，规格应采用B×L=250mm×700mm宽型雨篦，按承载能力最低选用E600类型，单个产品重量应不低于50kg。本次设计单个双箅雨水口泄流能力为25L/s，并应满足1.5～3.0倍流量要求。

道路竖曲线最低点、道路交叉口附近及未置于道路最低洼处的雨水口，在实施时应调整至实际路面的最低洼点，雨水篦比路面低3～5cm，以保证有效收水。

- 5.3.4其他设施提升

本次设计范围内人行道上的给水、燃气、路灯、电力、通信复合材料井盖及井座、混凝土盖板等存在破损、缺失的情况，本次设计范围内人行道上破损的给水、燃气、路灯、电力、通信井盖全部更换为成品球墨铸铁井盖及井座，并对现状破损的检查井分情况进行井筒、井身新建。井盖正中采用圆角矩形框，其内容标志类别“给水”、“燃气”、“通信”、“电力”。由于资料缺失，暂估需更换128座，具体以实际为准。

- 6 施工技术要求及注意事项

- 6.1基底处理及路床回填

（1）质量标准

针对病害修复开挖后，需对基地土质路基进行压实整平处理的，满足压实要求后采用砂砾石回填路床部分，回填不得有松散、软弹、翻浆及表面不平整现象，土、石路床必须用12～15t振动压路机碾压，其轮迹不得大于5mm，土质路床不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。

压实度（重型击实标准）参见下表：

| 填挖类别 | 路床顶面以下深度（m） | 路基压实度% |
| --- | --- | --- |
| 零填及挖方 | 0～0.3 | ≥94 |
| 填方 | 0～0.8 | ≥94 |
|  | 0.8～1.5 | ≥93 |
|  | ＞1.5 | ≥90 |

路床平整度：≤15mm         中线高程：+10mm，-20mm

宽度：  不小于设计值         横坡：±0.3%

弯沉值：≤232.9(0.01mm)

（2）路基排水

路基施工时应注意排水，必须合理安排排水路线，充分利用周边已建和新建的永久性排水设施。所有施工临时排水沟和盲沟的水流，均应引至路基外适当位置排放。

路基分层挖填时应根据土的透水性能将表面筑成2－4％的横坡度，并注意纵向排水，经常平整现场，清理散落的土，以利地面排水。当地面水排除困难时，应设置临时排水设施。

- 6.2级配碎石垫层

路基通过验收后，方可进行级配碎石垫层施工。

（1）质量标准

干密度（g/cm3）：≥2.1

平整度：≤20mm

纵断高程：+5~-20mm

横坡度：±0.3%且不反坡

厚度容许偏差：-20mm

宽度：不小于设计规定+B

（2）材料要求

级配碎石材料应该符合下列规定：

①轧制碎石的材料可为各种类型的岩石（软质岩石除外）、砾石。轧制碎石的砾石粒径应该为碎石最大粒径的3倍以上，碎石中不应该有黏土快、植物根叶、腐殖质等有害物质。

②碎石中针片状颗粒的总含量不应超过20%。

③级配碎石及级配碎砾石颗粒范围和技术指标应该符合下表：

| 方筛孔尺寸 | 37.5 | 31.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过质量百分率（%） | 85~100 | 69~88 | 40~65 | 19~43 | 10~30 | 8~25 | 6~18 | 0~10 |

⑤级配碎石的压碎值：＜35%。

⑥碎石应该为多棱角块体，软弱颗粒含量应该小于5%；扁平细长碎石含量应小于20%。

- 6.3砼基层

- 6.3.1质量标准

技术指标：

抗弯拉强度标准值：C30砼≥4.0MPa、C20砼≥3.0MPa

平整度：最大间隙不大于5mm、标准差不大于2mm；

相邻板高差：不大于3mm；

纵缝直顺度：不大于10mm；

横缝直顺度：不大于10mm；

板宽：0mm，－20mm；

厚度：+5mm；

高程：+15mm；

路拱横坡度：+0.25％且不反坡。

- 6.3.2混凝土外观质量要求

混凝土表面不得有脱皮、印痕、裂缝、石子外露和缺边掉角现象。板面边角应整齐，不得有大于0.5mm的裂缝，并不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水等现象。

路面边线、中线直线段应顺直，曲线段应圆滑。

伸缩缝必须垂直，全部贯通。

混凝土面层应拉毛，其平均纹理深度应为1~2mm。

- 6.3.3材料要求

（1）水泥

用于混凝土板的水泥应采用强度高，收缩性小，耐磨性强抗冻性好，并且其物理性能化学成份应符合国家标准规定的水泥，多用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和道路硅酸盐水泥，水泥标号不宜低于42.5号，进场水泥应有产品合格证及化验单，出厂期超过三个月或受潮的水泥应经试验决定正常使用或降级使用，已结块或变质水泥不得使用。施工时混凝土的配合比应针对砼特点，提供砂的细度模数、外加剂掺量及骨料品质等控制指标。

水泥的化学成分和物理指标

| 交通等级 水泥性能 | 中、轻交通 |
| --- | --- |
| 铝酸三钙 | 不宜大于9.0% |
| 铁铝酸四钙 | 不宜小于12.0% |
| 游离氧化钙 | 不得大于1.5% |
| 氧化镁 | 不得大于6.0% |
| 三氧化硫 | 不得大于4.0% |
| 碱含量 （Na2O+0.65K2O） | 怀疑有碱活性集料时,≤0.6%； 无碱活性集料时，≤1.0% |
| 混合材种类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰和黏土，有抗盐冻要求时不得掺石灰、石粉 |
| 出磨时安定性 | 蒸煮法检验必须合格 |
| 标准稠度需水量 | 不宜大于30% |
| 烧失量 | 不得大于5.0% |
| 比表面积 | 宜在300～450m2/kg |
| 细度（80μm） | 筛余量≤10% |
| 初凝时间 | ≥1.5h |
| 终凝时间 | ≤10h |
| 28d干缩率* | 不得大于0.10% |
| 耐磨性* | ≤3.6Kg/m2 |

（2）细集料

应采用洁净、坚硬、符合规定级配、细度模数在2.5以上的粗、中砂、砂的质量应符合下表技术要求。

砂的技术指标

| 项 目 |  |  | 技 术 要 求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗 粒 级 配 | 筛孔尺寸（mm） |  | 粒 径 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
|  | 累计筛余量 （％） | 粗砂 中砂 细砂 | 90～100 90～100 90～100 | 80～95 70～92 55～85 | 71～85 41～70 16～40 | 35～65 10～50 10～25 | 5～35 0～25 0～15 | 0～10 0～10 0～10 |
| 泥土杂物含量 （冲洗法）（％） |  |  | 一 级 |  | 二 级 |  | 三 级 |  |
|  |  |  | ＜1 |  | ＜2 |  | ＜3 |  |
| 硫化物和硫酸盐含量 （折算为S03）（％） |  |  | ＜0.5 |  |  |  |  |  |
| 氯化物（氯离子质量计） |  |  | ≤0.01 |  | ≤0.02 |  | ≤0.06 |  |
| 有机物含量（比色法） |  |  | 颜色不应深于标准溶液的颜色 |  |  |  |  |  |
| 其他杂物 |  |  | 不得混有石灰、煤渣、草根等其他杂物 |  |  |  |  |  |

（3）粗集料

粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、砾石、破碎砾石，粗集料的最大公称粒径，碎砾石不应大于26.5mm，碎石不应大于31.5mm，砾石不宜大于19.0mm。

粗集料技术指标

| 项 目 | 技 术 要 求 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ 级 |
| 碎石压碎指标（%） | ＜10 |
| 砾石压碎指标（%） | ＜12 |
| 坚固性（按质量损失计）（%） | ＜5 |
| 针片状颗粒含量（按质量计）（%） | ＜5 |
| 含泥量（按质量计）（%） | ＜0.5 |
| 泥块含量（按质量计）（%） | ＜0 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按S03质量计）（%） | ＜0.5 |
| 空隙率 | ＜47% |
| 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验龄期的膨胀率小于0.10% |
| 抗压强度（MPa） | 火成岩，≥100；变质岩，≥80；水成岩，≥60 |

- 人工合成级配范围

| 粒径 级配 | 方 筛 孔 尺 寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
|  | 累 计 筛 余（以 质 量 计）（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.75～16 | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～10 | — | — | — | — |
| 4.75～19 | 95～100 | 85～95 | 60～75 | 30～45 | 0～5 | 0 | — | — |
| 4.75～26.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 | 50～70 | 25～40 | 0～5 | 0 | — |
| 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0～5 | 0 |

（4）水

混凝土及养护用水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》（JGJ 63）的规定。宜使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水，pH值宜为6～8。

（5） 外加剂应符合下列规定：

外加剂宜使用无氯盐类的防冻剂、引气剂、减水剂等。

外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的有关规定，并应有合格证。

使用外加剂应经掺配试验，并应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定。

## 6.4 沥青混凝土面层施工要求

### 6.4.1质量标准

1）沥青混合料质量应符合下列要求：

（1）道路用沥青的品种、标号应符合国家现行规范及设计要求。

检查数量：按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青（石油沥青每100t为1批，改性沥青每50t为1批）每批次抽检1次。

检验方法：查出厂合格证，检验报告并进场复验。

（2）沥青混合料所选用的粗集料、细集料、矿粉、纤维稳定剂等质量及规格应符合国家现行规范及设计要求。

检查数量：按不同品种产品进场批次和产品抽样检验方案确定。

检验方法：观察，检查进场检验报告。

（3）热拌沥青混合料、热拌改性沥青混合料、SMA混合料，查出厂合格证、检验报告并进场复验，拌合温度、出厂温度应符合规范要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检测温记录，现场检测温度。

（3）沥青混合料品质应符合马歇尔试验配合比技术要求。

检查数量：每日、每品种检查1次。

检验方法：现场取样试验。

2）沥青混凝土面层质量检验应符合下列规定：

（1）主控技术要求

①沥青混合料面层压实度SMA-13≥98%；AC-20、AC-25≥96%。

检查数量：每1000m2测1点。

检验方法：查试验记录（马歇尔击实试件密度，实验室标准密度）。

②面层厚度应符合设计要求，允许偏差为＋10～－5mm。

检查数量：每1000m2测1点。

检验方法：钻孔或刨挖，用钢尺量。

③弯沉值≤25(0.01mm)。

检查数量：每车道、每20m测1点。

检验方法：弯沉仪检测。

（2）一般技术要求

①表面应平整、坚实，接缝紧密，无枯焦；不应有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，不得污染其他构筑物。面层与路缘石及其他构筑物应接顺，不得有积水现象。

检查数量：全数检查；

检验方法：观察。

②沥青混凝土面层允许偏差应符合下表要求：

沥青混凝土面层允许偏差

| 项目 |  |  | 允许偏差 | 检验频率 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围（m） | 点数 |  |  |  |
| 纵断高程（mm） |  |  | ±15 | 20 | 1 |  |  | 用水准仪测量 |
| 中线偏位（mm） |  |  | ≤20 | 100 | 1 |  |  | 用经纬仪、钢尺量取最大值 |
| 平整度（mm） | 标准差 |  | ≤1.5 | 100 | 路宽（m） | ＜9 | 1 | 用测平仪或3m直尺 |
|  |  |  |  |  |  | 9～15 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ＞15 | 3 |  |
| 宽度（mm） |  |  | 不小于设计值+B | 40 | 1 |  |  | 用钢尺量 |
| 横坡 |  |  | ±0.3%且不反坡 | 20 | 路宽（m） | ＜9 | 2 | 用水准仪测量 |
|  |  |  |  |  |  | 9～15 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ＞15 | 6 |  |
| 井框与路面高差（mm） |  |  | ≤5 | 每座 | 1 |  |  | 十字法，用直尺、塞尺量取最大值 |
| 抗滑 |  | 摩擦系数 | ≥54 | 200 | 1 |  |  | 摆式仪 |
|  |  |  |  |  | 全线联系 |  |  | 横向力系数车 |
|  |  | 构造深度 | ≥0.55 | 200 | 1 |  |  | 铺砂法 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 激光构造深度仪 |

注：①测平仪为全线每车道连续检测每100m计算标准差；无测平仪可采用3m直尺检测，表中检验频率点数为测线数。

②中面层及下面层仅进行中线偏位、平整度、宽度、横坡的检测。

③十字法检查井框和路面高差时，以平行于道路中线，过检查井盖中心的直线做基线，另一条线与基线垂直，构成检查用十字线。

### 6.4.2 稀浆封层材料技术要求

（1）材料

改性乳化沥青技术要求

| 指 标 |  |  | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18mm筛上剩余量 % |  |  | <0.3 | T 0652 |
| 贮存稳定性 (CH5) |  |  | <5 | T 0655 |
| 粘度 C255 （秒） |  |  | ≥16 | T 0621 |
| 蒸发残留物含量 % |  |  | ≥55 | T 0651 |
| 蒸发残留物性质 | 针入度 25℃ 0.1mm |  | 40～100 | T 0604 |
|  | 延度（5℃，5cm/min）cm |  | >50 | T 0605 |
|  | 软化点 ℃ | 5℃ cm | >10 | T 0606 |

（2）性能

改性乳化沥青稀浆封层混合料应满足下表性能要求。

稀浆封层混合料性能要求

| 技 术 指 标 | 要 求 |
| --- | --- |
| 磨耗损失（湿轮磨耗试验） | 不大于800g/m2 |
| 砂吸收量（轮荷压砂试验） | 不大于600g/m2 |
| 稠 度 | 2～3cm |

（3）施工技术要求

稀浆封层应使用改性乳化沥青,且改性乳化沥青宜现场制备；

为增强沥青与集料的粘结力，缩短改性乳化沥青破乳时间，可掺加2～3%的32.5级的普通硅酸盐水泥；

稀浆封层的配合比需经反复试验确定；

混合料铺筑后宜采用8～10T轮胎压路机连续碾压4～8遍，在碾压过程中，禁止压路机急刹车，不得在新摊混合料上调头。

### 6.4.3 沥青混凝土材料技术要求

（1）沥青材料

应用于本项目道路路面铺装层的沥青混凝土的基质沥青应符合交通部《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中重交AH-70#（下层沥青混凝土用）或AH-90#沥青（面层改性沥青所用基质沥青）的技术要求如表所示：

道路石油沥青技术要求

| 指标 |  | 70号 | 90号 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，5s，100g） dmm |  | 60～80 | 80～100 | T 0604 |
| 针入度指数PI |  | -1.5～+1.0 | -1.5～+1.0 | T 0604 |
| 软化点（R&B） ℃ 不小于 |  | 45～46 | 44～45 | T 0606 |
| 60℃动力粘度 Pa.s 不大于 |  | 160 | 140 | T 0620 |
| 10℃延度 cm 不小于 |  | 15 | 20 | T 0605 |
| 15℃延度 cm 不小于 |  | 100 | 100 | T 0605 |
| 含蜡量（蒸馏法） % 不大于 |  | 2.2 | 2.2 | T 0615 |
| 闪点 ℃ 不小于 |  | 260 | 245 | T 0611 |
| 溶解度 % 不小于 |  | 99.5 | 99.5 | T 0607 |
| 密度（15℃） g/cm3 |  | 实测记录 | 实测记录 | T 0603 |
| TFOT（或 RTFOT）后 | 质量变化 % 不大于 | ±0.8 | ±0.8 | T 0604 |
|  | 残留针入度比 % 不小于 | 61 | 57 | T 0605 |
|  | 残留延度（10℃） cm 不小于 | 6 | 8 | T 0605 |

改性沥青可单独或复合采用高分子聚合物、天然沥青及其他改性材料制作。各类聚合物改性沥青的质量应符合下表的技术要求，当使用表列以外的聚合物及复合改性沥青时，可通过试验研究制订相应的技术要求。

聚合物改性沥青技术要求

| 指标 |  | SBS类 | SBR类 | EVA、PE类 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，5s，100g） dmm |  | >100 | >100 | >80 | T 0604 |
| 针入度指数PI 不小于 |  | -1.2 | -1.0 | -1.0 | T 0604 |
| 延度（5℃，5cm/min）cm 不小于 |  | 50 | 60 | — | T 0605 |
| 软化点TR&B ℃ 不小于 |  | 45 | 45 | 48 | T 0606 |
| 运动粘度（135℃） Pa.s 不大于 |  | 3 | 3 | 3 | T 0625 T 0619 |
| 闪点 ℃ 不小于 |  | 230 | 230 | 230 | T 0611 |
| 溶解度 % 不小于 |  | 99 | 99 | — | T 0607 |
| 弹性恢复25℃ % 不小于 |  | 55 | — | — | T 0662 |
| 粘韧性 N·m 不小于 |  | — | 5 | — | T 0624 |
| 韧性 N·m 不小于 |  | — | 2.5 | — | T 0624 |
| 贮存稳定性 | 离析，48h软化点差，℃ 不大于 | 2.5 | — | 无改性剂明显析出、凝聚 | T 0661 |

（2）集料

①卵石破碎集料

为保证路面表面的抗滑能力，拟选用卵石破碎集料作为面层沥青混合料所用集料，用于破碎的卵石直径应不小于6cm，卵石破碎集料应满足下表所示的技术要求。

沥青混合料用粗集料质量技术要求

| 指 标 | 其他层用集料 | 面层用集料 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值 不大于 % | 28 | 26 | T 0316 |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于 % | 30 | 28 | T 0317 |
| 表现相对密度 不小于 g/cm3 | 2.5 | 2.6 | T 0304 |
| 吸水率 不大于 % | 3.0 | 2.0 | T 0304 |
| 坚固性 不大于 % | 12 | 12 | T 0314 |
| 针片状颗粒含量（混合料） 不大于 % 其中粒径大于9.5mm 不大于 % 其中粒径小于9.5mm 不大于 % | 18 15 20 | 15 12 18 | T 0312 |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量 不大于 % | 1 | 1 | T 0310 |
| 软石含量 不大于 % | 5 | 3 | T 0320 |

②矿粉

拟采用符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中技术要求的石灰石矿粉，施工中应保持矿粉干燥无结团，成团的矿粉不得直接使用。

③抗剥落剂

为保证沥青混合料中集料与沥青的粘附性，在集料与沥青的粘附达不到4级或4级以上的条件下，需使用抗剥落剂来改善其间的粘附性。

应选用质量优良，长期抗剥落性能较好的抗剥落剂；也可以采取掺加定量的石灰代替矿粉来提高石料与沥青的粘附能力。

（3）抗车辙剂

- 车辙剂的性能要求

本道路所在的片区还未开发建设，考虑开发建设超重车较多，为了提高沥青混泥土路面的抗车辙性能，在道路的路面中、下面层沥青混凝土中加入抗车辙剂，掺量为沥青混凝土重量的0.4%，即每吨混合料掺加4公斤。抗车辙剂应符合下表所列的技术要求：

抗车辙剂的技术要求

| 指 标 | 要 求 |
| --- | --- |
| 粒径 | ≤4mm |
| 密度 | 1.0±0.1g/cm3 |
| 软化点 | ≤130℃ |
| 熔融指数 | ≥8g/10min |
| 添加抗车辙剂的沥青混凝土动稳定度 | ≥6000次/mm |
| 为保证工程质量，所选用抗车辙剂必须取得《重庆市建设领域新技术认定证书》，并在城乡建设主管部门备案 |  |

②添加抗车辙剂时的施工注意事项

为了提高添加抗车辙剂的精确度以及避免因人工添加产生的安全事故，添加抗车辙时应使用带电子称重功能和随机打印功能的添加设备添加。

在热集料干拌时将一定比例的抗车辙剂一次性投入，应适当延长搅拌时间10～15秒。

掺加抗车辙剂后，沥青混合料出料温度、摊铺温度和初压温度比同等气温下普通沥青料提高10～20℃。

（4）沥青混合料级配组成及性能要求

①沥青混合料的级配

应用于本道路路面铺装沥青混合料的级配需满足下表的要求：

沥青混合料级配范围

| 混合料类型 | SAM-13 | AC-20 | AC-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筛孔（mm） | 通过率 % |  |  |
| 31.5 |  |  | 100 |
| 26.5 |  | 100 | 90～100 |
| 19.0 |  | 90～100 | 75～90 |
| 16.0 | 100 | 78～92 | 65～83 |
| 13.2 | 90～100 | 62～80 | 57～76 |
| 9.5 | 50～75 | 50～72 | 45～65 |
| 4.75 | 20～34 | 26～56 | 24～52 |
| 2.36 | 15～26 | 16～44 | 16～42 |
| 1.18 | 14～24 | 12～33 | 12～33 |
| 0.6 | 12～20 | 8～24 | 8～24 |
| 0.3 | 10～16 | 5～17 | 5～17 |
| 0.15 | 9～15 | 4～13 | 4～13 |
| 0.075 | 8～12 | 3～7 | 3～7 |

②混合料性能要求

密级配沥青混凝土沥青混合料性能应满足下表所列要求：

SMA混合料马歇尔试验配合比设计技术要求

| 试验项目 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 马歇尔试件尺寸 mm | ф101.3mm×63.5mm | T 0702 |
| 马歇尔试件击实次数 次 | 两面击实50次 | T 0702 |
| 空隙率VV % | 3～4 | T 0708 |
| 矿料间隙率 VMA % | ≥17.0 | T 0708 |
| 粗集料骨架间隙率 VCAmin | VCADRC | T 0708 |
| 沥青饱和度 VFA % | 75～85 | T 0708 |
| 稳定度 KN | ≥6.0 | T 0709 |
| 流值 mm | 2～5 | T 0709 |
| 谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失 % | 不大于0.1 | T 0732 |
| 肯塔堡飞散试验的混合料损失 或浸水飞散试验 % | 不大于15 | T 0733 |

密集配沥青混凝土混合料马歇尔试验技术标准

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 击实次数（双面） |  | 次 | 75 |
| 试件尺寸 |  | mm | ф101.6mm×63.5mm |
| 空隙率VV | 深约90mm以内 | % | 4-6 |
|  | 深约90mm以下 | % | 3-6 |
| 稳定度MS不小于 |  | kn | 8 |
| 流质FL |  | mm | 1.5-4 |
| 矿料间隙率VMA（%），不小于 | 设计空隙率（%） |  | 19 |
|  | 2 |  | 11 |
|  | 3 |  | 12 |
|  | 4 |  | 13 |
|  | 5 |  | 14 |
|  | 6 |  | 15 |
| 沥青饱和度VFA（%） |  |  | 65-75 |

注：取值为重载交通、夏炎热区值。

路面材料及施工须满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求。

d)沥青混凝土路面施工

沥青混合料必须在对同类道路配合比设计和使用情况调查研究的基础上，充分借鉴成功的经验，选用符合要求的材料，进行配合比设计。

沥青混合料必须在沥青拌和厂(场、站)采用拌和机械拌制。

热拌沥青混合料应采用沥青摊铺机摊铺，在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料时，宜使用履带式摊铺机。摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析。

沥青混合料的松铺系数应根据混合料类型由试铺试压确定。摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡。摊铺不得中途停顿，并加快碾压。如因故不能及时碾压时，应立即停止摊铺，并对已卸下的沥青混合料覆盖苫布保温。

压实成型的沥青路面应符合压实度及平整度的要求。

压路机的碾压温度应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表5.2.2的要求，并根据混合料种类、压路机、气温、层厚等情况经试压确定。当采用三轮钢筒式压路机时，总质量不宜小于12t，相邻碾压带宜重叠后轮的1/2宽度，并不应少于200mm。对路面边缘、加宽及港湾式停车带等大型压路机难于碾压的部位，宜采用小型振动压路机或振动夯板作补充碾压。

6.4.4抗裂贴

混凝土板切缝及裂缝修补均应铺设抗裂贴，抗裂贴要求采用自粘型，抗拉强度大于35KN/m,松弛率小于10%,宽度为50cm，2mm厚、宽度50cm。

- 6.5 施工注意事项

- 6.5.1施工安全

在不中断交通且保持道路畅通的情况下进行道路的维修是项较为复杂且困难的工作，必须树立安全第一的施工观念，尽可能减小对交通的影响，防止因维修路面造成交通堵塞，杜绝因维修而出现交通事故。因此建议：

（1）本项目的危大工程主要为施工期间道路运行安全，施工作业过程中施工单位应向交管部门提交施工期间交通导改方案并取得其同意意见，同时在施工过程中严格按照导改方案进行交通疏导。

（2）必须按照国标的要求设立醒目的标志牌和隔离设施。在封闭路段的两端须具备电光反光功能的导向牌1-2块，以便昼夜起到警示作用；隔离设施如三角锥须按3米间隔摆放；并在标志牌中增设5-6块温馨告示牌。

（3）设立安全保卫指挥交通专职机构，并设专人24h指挥交通和维护安全设施。

（4）合理划分作业段，尽可能缩短施工路段长度，缩短作业段的施工期。

（5）可根据交通量的大小考虑分幅作业或在单幅上行车道与超车道分开作业。分幅作业时可充分利用中央分隔带的开口栅路段，单幅上作业必须加强交通管理，而且在行车道与超车道之间设立正式的分隔设施。

（6）在保证质量的前提下，充分利用夜间时段进行施工，加快施工进度。

（7）尽可能防止因施工原因而造成油面层污染，以免影响沥青层的层间粘结。

- 6.5.2病害调查

鉴于养护工程项目中路面病害具有实时发展的特点，为保证病害处治到位，基于本项目“动态设计”的原则，在路面病害处治实施前，由监理方组织，业主方、监理方、设计方、施工方共同对路面病害范围进行现场核查并确定病害处治的具体实施范围。

- 6.5.3沥青路面施工

1、路面铣刨

（1）沥青路面铣刨作业包括：打线、铣刨、铣刨废料运输、刨边角、清运废渣、铣刨面复查等几道工序。

（2）沿被铣刨车道的方向，按照规定的铣刨宽度在路面上弹线标记，用以引导铣刨机铣刨的宽度和线形；

（3）刨机进入作业面后调整铣刨机铣刨深度，使其满足规定要求；

（4）铣刨时，铣刨机应沿弹线铣刨，保持铣刨线形的圆滑、顺畅；

（5）铣刨开始前，料车应在铣刨机前做好接废料的准备。铣刨开始后，应保持铣刨机与废料车的行驶速度一致（铣刨机速度应控制在6-8m/min左右），避免废料撒漏在路面上；

（6）铣刨过程中，施工人员应随时检查铣刨深度及是否有夹层出现。如出现夹层应及时调整铣刨厚度将其刨掉。当铣刨至构造物铺装层时，应避免破坏结构表面。可依实际情况用铣刨机铣刨一定厚度，剩余部分用人工清除；

（7）在铣刨施工作业中，各结构层铣刨形成台阶对降低水损坏有明显作用。要求铣刨施工作业时横向台阶为15cm，纵向台阶为50cm，台阶侧面与底面涂抹改性乳化沥青。

2、路面清理

（1）铣刨完毕后，应紧接着进行铣刨面的清理工作；

（2）对铣刨面进行清扫，用鼓风机将尘吹干净，清除遗留残渣或污物；

（3）清理后对于铣刨面的夹层、裂缝、松散等病害在摊铺层之前，以及原路面的裂缝、坑槽、龟裂等局部病害在就地热再生之前，要处理彻底。

（4）粘层油宜在当天洒布，待稀释剂基本挥发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

3、灌缝处理

如果在油面层的铣刨顶面存在裂缝，铣刨面清理干净后先对裂缝进行灌缝封闭。

4、沥青混合料拌合与摊铺

（1）拌和生产

正式施工前需对拌和机的计量系统进行校准，保证计量的准确对机械传动和传送部分进行检修和润滑，保证生产的稳定和连续对除尘设备进行检修。对需要更换的耗件进行更换；施工温度控制为：石料加热温度180℃～190℃；沥青加热温度165℃～175℃；拌和温度170℃～180℃；有效拌和时间30s～45s。

（2）运输

根据运距、拌和产量配备数量足够的自卸汽车。汽车应有紧密、清洁、光滑的金属底板和墙板，底板应涂一薄层适宜的防粘剂，但不得有残余液积留在车箱底部。防粘剂可以采用洗衣粉水、废机油水等，但不宜采用柴油水混合液。汽车必须备有用于保温、防雨、防污染用的毡布，其大小应能完全覆盖整个车厢。装料时汽车应按照前、后、中的顺序来回移动，避免混合料级配离析。无论运距远近，无论气温高低，装完料后必须覆盖保温毡布，以防止混合料温度离析。

（3）摊铺碾压

摊铺前应对摊铺机熨平板进行加热，在摊铺过程中，供料应及时，不得出现中途停机待料现象。摊铺机的熨平板或整平组件应能有效的摊铺出具有所需平整度和纹理的终饰表面，不会撕扯、推挤混合料造成孔洞、堆积现象。对于因路面结构层厚度变异性引起的铣刨深度变化情况，应将摊铺回补的第一层沥青混合料作为调平层，以保证上部混合料面层厚度。

- 6.5.4粘层

（1）粘层应采用智型沥青洒布车作业。

（2）粘层油宜在当天洒布，待稀释剂基本挥发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

- 6.5.5其他要求

（1）施工过程中应对路面温度、压实度和平整度进行跟踪检测，保证施工过程中的质量，从而合理的指导施工。

（2）接缝处理：新旧路面的横向接缝，可将压路机横向碾压，以10cm-20cm轮宽压实新路面，逐渐向新铺层碾压，直至全轮碾压到新路面上。新的路面的纵向接缝，可用同样方式进行碾压。对于单车道维修处治至原路面标高的路段，在新老路衔接处的纵缝上贴封水贴。

（3）施工完后，应立即对施工区域进行清理，将所有废弃物堆放到指定地点，对路面造成污染的应清洗干净，恢复道路原有形象。

（4）摊铺完成后应及时修复标线设施。

（5）当新路面完全自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，可以开放交通。

（6）严禁在沥青层上堆放施工用土或杂物，严禁在已铺沥青层上拌合水泥砂浆。

- 6.6 人行道铺装施工要点

    - 6.6.1人行道透水砖

人行道采用灰色透水砖,尺寸为20×10×6cm，抗压强度不小于Cc40，抗折强度不小于Cf4.0，防滑等级为R3，相应防滑性能指标为BPN≥65。透水砖表面不得有蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象，透水砖必须表面平整，色彩均匀线路清晰、棱角整齐。人行道方块采用挤浆法安砌，无缝搭接，不得有翘动现象，不得有积水现象，在交叉口处须设置残疾人坡道。

    - 6.6.2人行道土基质量

土基抗压回弹模量Eo不小于20MPa.

土基压实度不小于93%。

    - 6.6.3水泥稳定级配碎石基层

土基通过验收后，方可进行基层施工，基层为4%水泥稳定级配碎石基层，水泥掺量按4％进行试配，以达到技术指标的水泥掺量值控制施工。厚度为15cm。

（1）质量标准

压实度（重型击实标准）：≥98%    路床平整度：≤12mm

厚度容许偏差：-15               中线高程：+5，-15mm

宽度：不小于设计宽度            横坡：±0.5% 且不反坡

7天无侧限抗压强度：3.0～4.0Mpa   弯沉值≤41(0.01mm)

（2）材料要求

水泥稳定级配碎石基层中，水泥掺量为4%，水泥材料要求采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥，应选用初凝时间3h以上和中凝时间在10h以上的水泥，碎石应选择质坚干净的粒料，其最大粒径不宜超过31.5mm，级配组成如下表：

水泥稳定级配类的粒料范围及技术指标

| 序号 | 筛孔尺寸(mm) | 通过质量百分率% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基层 | 底基层 |
| 1 | 37.5 |  | 100 |
| 2 | 31.5 | 100 | 90～100 |
| 3 | 26.5 | 90～100 |  |
| 4 | 19 | 72～89 | 67～90 |
| 5 | 9.5 | 47～67 | 45～68 |
| 6 | 4.75 | 29～49 | 29～50 |
| 7 | 2.36 | 17～35 | 18～38 |
| 8 | 0.6 | 8～22 | 8～22 |
| 9 | 0.075 | 0～7 | 0～7 |
| 液限（%） |  |  | ＜28 |
| 塑性指数 |  |  | ＜9 |
| 注：①水泥稳定级配碎石基层中集料压碎值不大于30%；②本标准采用《重庆市城市道路工程施工质量验收规范》（DBJ50/T-078-2016）。 |  |  |  |

用于基层的集料应满足下表所列性能要求：

基层材料性能要求

| 道路等级 | 基层 | 底基层 |
| --- | --- | --- |
| 快速路、主干路（%） | ≤26 | ≤30 |
| 其他道路（%） | ≤30 | ≤35 |

（3）施工要求

1）水泥稳定级配碎石须用机械拌和摊铺及碾压。

2）水泥稳定碎石施工配料必须准确，摊铺或拌和必须均匀，并应严格掌握厚度。

3）分层铺筑时，每层压实厚度不小于10cm，压实遍数不小于6～8遍，至表面无明显轮迹为止。

4）宜在夏季组织施工，最低气温要求5℃以上，压实后必须保湿养生。

5）基层施工应严格按《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)执行。

- 7 施工期交通组织安全与环境保护措施

- 7.1施工交通组织方案

- 7.1.1工程施工期间，保畅通交通组织原则

总体上采取“边施工、边通车”的原则。在施工前应该根据要求制定交通组织方案，在交通部门批准后再实施。本项目道路车流量较大、车速较快，作业中施工单位应认真按照《公路养护安全作业规程》JTGH30-2015规定，做好施工中的安全工作和现场管理工作，努力杜绝事故的发生。在施工前，施工单位对交通安全临时设施及采取的安全措施等要做好充分的准备工作：

(1)根据施工路段的交通流量情况合理安排施工计划，确定施工路段长度。

(2)根据施工路段的交通情况，合理确定施工区限速等交通管制措施。其中施工区的限速选择应符合下列原则：(a)限制速度不能超过施工区的最大安全速度，施工区的最大安全速度与施工区人员活动、施工类型及道路的情况有关；（b）限制速度应考虑到路上通行的绝大多数车辆的速度，不宜过低；（c）限制速度宜统一，并提供给司机突发事件和对交通控制设施及人员指示的反应时间。

(3)按预先确定的交通控制方案，合理布置施工区域交通安全标志。

(4)施工前，应对所有施工人员进行安全教育，从思想上重视安全施工。特别要加强在公路内作业的安全注意事项的教育。

(5)对所有上路的施工机具(车辆)事先调试完毕，保障施工机具的正常运转。

(6)施工区的基本区划。根据《公路养护安全作业规程》JTGH30-2015规定，在施工时为了保证给道路使用者和施工工人提供最大的安全保护，本路面改造工程的交通控制区，即施工作业控制区应设置（1）警示区—→（2）前渐变区—→（3）缓冲区—→（4）作业区—→（5）后渐变区—→（6）终止区六个区段。作业控制区示意图如下：

1、警告区

2、前渐变区

3、缓冲区

4、作业区

5、后渐变区

6、终止区

（7）施工区内设施布设：施工区安全设施的布设应按《道路交通标志和标线》(GB5768—99)的有关规定执行，布设图例见《道路交通标志和标线》或本方案附录所示。其中限速标志的设置。

- 7.1.2交通组织具体保障方案

本工程处于正在通行的市政道路上进行，车辆较多，车速较快，交通维护对行辆车和施工人员的安全尤为重要。此外，项目部还应跟当地交警、路政建立良好的合作关系，为进行交通维护方案的报批和执行提供良好的社会条件。

道路施工总体思路是半幅并分段施工。平交道口之间的道路作为一个施工段，平交道口单独作为一个施工段。本分段可根据施工时具体情况重新编排。

具体实施时应结合周边道路制定合理的交通路线，尽量不对原交通流量产生过多影响，具体路段具体实施。

具体方法如下：

（1）警示区

作用：提示前方道路施工，使行车者注意交通变化情况，以便及时采取措施。

在该区段前，应设立施工预告标志，用于通告道路的交通阻断、绕行情况，使司机有时间调整其行车速度。施工预告标志采用固定方式设置在行车方向右侧醒目的地方。警示区内每隔一定距离应设置有关标志，第一个警告标志到下一个标志的间距不得超过200m。

警示区内统一设置“前方施工”标志、“禁止超车”标志、“前方车道变窄”标志、“禁止通行”标志、“导向”标志及“限制速度”标志等。

（2）前渐变区

作用：起导流作用，引导车辆改变行驶方向，变换车道。

当车辆行驶至前渐变区时，行车速度应小于30km／h。在前渐变区前应设置“禁止驶入”标志。若需在夜间施工，应在该区内每5米安装一个黄色频闪警视信号灯，警视信号灯具要反映渐变区轮廓。

（3）缓冲区

作用：引导车流有序行进。

在缓冲区内应设置路障、混凝土隔离墩或用锥形交通标志进行隔离。缓冲区内不准停放器具、车辆、材料，禁止工作人员停留，以避免由于车辆失控出现的事故。

（4）作业区

作用：作业区是施工人员活动和工作的地方，在车道与作业区之间必须设置隔离装置，作业区还应为工程车辆提供安全的进出口。

根据施工作业的需要设置作业区长度。在该区域内全程用锥形交通标志与通行车道进行隔离。安全设施设置在下坡等危险路段更需进一步加强，并需派专人指挥交通和维护交通标志。夜间施工应在作业区内设置照明灯。一般禁止在夜晚、雨、雾等不良天气施工。

（5）后渐变区

作用：起导流作用，引导车辆改变行驶方向，变换车道，进入正常的行驶车道。

车辆驶过施工区后，应利用锥形交通标志设置后渐变区，引导车辆进入正常车道。

（6）终止区

作用：表示施工区的结束和施工限制的解除，位于施工区的末端。

终止区的末端应设置解除限速标志。

（7）在作业区两端设置栏杆，成立交通值班小组，由6人组成，分成两组，每组3人，选一组长作为机动人员便于指挥交通。每天24小时专人值班，并单向放车通行。使用交通锥型筒及标志牌逐渐封闭施工车道，以便车辆在这个区域内有一定的时间和空间调整车速和位置，准确顺利的穿过施工作业区。

（8）施工范围设置施工标志，告请车辆小心慢行和告请群众注意安全，施工范围内的坑、沟等危险部位设置护栏，加盖防护设施，并设置警示标志，同时施工时在所占路段设交通导向标志，保证施工现场道路顺畅。

（9）施工现场设置保证施工安全的夜间照明和保证车辆交通安全的路灯照明。

（10）施工作业区是控制区中最重要的防范区段。除了标志设施外，作业区增加另外三套管理，第一是要用安全筒把作业区与行车的界面隔离开来，锥间距适当加密，以车辆不能驶入为准；第二是安全专职人员现场指挥；第三是加强施工作业管理，设施完整，摆放正确，使行车有序，确保交通安全。

（11）除了对交通安全进行控制外，还严格执行安全防护准则，主要内容有：

a.标志服，施工作业人员必须穿统一标志服。安全标志服为鲜艳的橘黄色，具有反光功能;

b.在每个工点，设专职的安全员。在进入施工现场前，安全人员先检查施工人员、施工车辆等是否符合要求；

c.每个工点在当日收工时，安全员认真清理现场，不在路面、路肩放置施工机具、材料及废弃杂物，保证路面清洁；

d.施工人员不以任何方式拦阻车道及在路上拦截、搭乘过往车辆；

e.施工作业结束后做好恢复交通的各项工作：撤除场内设备，清除场内剩余材料及废物，使路面洁净，撤除警示灯具，开放交通，从封闭末端向起点撤除安全锥和标志，关闭活动开口，撤离现场指挥人员，撤除封闭公告。

f.在合同段两端或操作段两端，每班两端各派一人值班，机动人员灵活调动。两端设岗亭，用标杆拦车，单车道放行，采用每放完一组车辆的最后一辆的驾驶员将标有“最后一辆”字样的牌子带到另一端，然后放另一端的车辆或机动人员跟车或对讲机（手机报尾车车牌）。

g.现场安全员配备对讲机，用于及时联系指挥车辆安全通行。

- 7.2交通应急预案

项目部及交通值班小组随时与业主、路政、公安、执法大队等部门保持联系，确保交通信息的及时准确。封闭施工路段在施工期间如出现意外情况，随时商请救援调派清障车及时排堵清障，保障通车路段的安全通行。若遇有不服从指挥，强行闯杆等情况应及时制止，并取得有关部门的支持。

（1）项目部与值班小组间通讯畅通。

（2）施工项目设专职的交通安全员负责施工路段的标志管理和日常巡查工作，及时对施工路段的各种施工标志进行恢复、调整和增补，保证标志齐全有效，指示过往车辆安全通过施工路段。

（3）若车辆在管制段中途出现坏车及交通事故，在施工作业人员中应急抢险队，负责施工路段发生的一切交通事故的抢险工作，及时维护交通秩序，排除故障。或值班小组立即组织车辆间相互帮助，能拖移的尽快拖移，不能拖移的请驾驶员迅速与维修部门取得联系，及时修好。交通事故迅速请交警现场解决。

在施工中加强与当地政府、交警、路政的联系，做好协调工作，取得他们的支持与配合，必要时请求交警路政对该路段实行交通管制，使工程得以顺利进行。

- 7.3施工安全措施

本工程处于正在营运的公路上，车辆多，车速快，交通维护对行辆车和施工人员的安全尤为重要。为规范施工中作业区的设置标准，施工单位应认真分析了路线状况，结本项目的实际车流量，本着“交通和施工安全”的宗旨，有效提高施工作业区和通车路面行使安全，有针对性的交通安全组织方案。

作业安全管理有两部分，一是对作业区以外的有限范围内实行交通管制，目的是避免作业人员、设备与行驶车辆的安全隐患，保障道路畅通；二是对作业区内都作业人员进行必要的安全管理，确保施工安全。

- 7.3.1一般要求

承包人除应遵守《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90-2015)、《公路筑养路机械操作规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全。

- 7.3.2作业人员安全要求

本工程地处车流量密集的路面，人、料、机集中，存在多种威胁因素，施工环境恶劣。为此确保人的安全与健康，控制人的不安全行为和物的的不安全状态，是施工现场安全、健康、文明施工管理的重点，也是预防与避免伤害事故，保证施工处于最佳状态的根本环节。

①开工前，施工单位对该现场人员进行安全教育、安全交底和技术培训。

②施工进出场，必须由现场负责人指挥，操作人员再封道和撤除过程中应保持高度警惕，特别要加强自我保护意识。

③项目部应配备专职交通协管人员，用于平时安全设施维护工作和施工期间交通指导和疏导工作，同时，交通协管人员还负责在施工活动中，和技术员一道监督和保证施工人员和施工车辆只能在施工区域内活动。

④封道完毕后，作业人员方可进入施工作业区作业，施工结束时，作业人员撤退后才能撤除封道设施。

⑤施工期间，作业人员不得随意变更和扩大控制区，不得走出安全保护区，不得就任何施工机具和材料放置于安全保护区外。

⑥现场施工人员必须穿着带有反光标志功能的工作套装，佩戴安全帽，对颜色和反光标志陈旧的工作套装及时更换。

⑦遇到雾、暴雨等特殊气候，停止常规作业，做好人料机及安全设施的保护。

⑧交通管理部门有特殊要求的，则按交通管理部门要求执行。

- 7.3.3安全标志

振荡标线、预告标志、旗帜、灯光照明、预警车等应按相关要求落实到位。

(1)承包人应在本工程现场周围配备、架立并维修必要的标志牌，以为其雇员和公众提供安全警示和通行方便。

(2)标志牌应包括：

a.警告与危险标志；

b.安全与控制标志；

c.指路标志与标准的道路标志。

(3)所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点，均应经监理工程师认可。

- 7.3.4事故报告

(1)无论何时，一旦发生危害工程安全、工程进度和工程质量的事故时，承包人除采取必要的抢救措施以外必须立即暂停此项目和与之有关的项目的施工。

(2)质量事故发生后，承包人必须以最快的方式，将事故的简要情况报监理工程师。在监理工程师初步确定安全、质量事故的类别性质后，按下述要求进行报告：

a.质量问题：承包人应在2天内书面上报监理工程师和业主。

b.一般质量事故：承包人应在3天内书面上报监理工程师和业主。

c.重大质量事故：承包人必须在2h内速报监理工程师和业主。

- 7.4废旧路面材料的利用及环境保护措施

（1）本项目对于车行道路面结构废旧材料直接作为弃方，不再利用。对于人行道更换的透水砖等材料可根据实际情况进行利用，用于周边小区铺装改造的人行铺装材料。由甲方和街道、社区沟通，合理利用更换的透水砖，避免浪费。

（2）本项目施工期对声环境的影响主要为施工机械噪声，通过合理安排施工计划和施工方式，应该保证沿线环境敏感点的生活及教学质量不会受到较大的影响。

（3）本项目处于街区地段，对扬尘有严格的控制，施工时必须做好洒水，围挡等防护措施。

（4）施工时应尽量避免影响周围环境，尤其噪音污染、灰尘污染。

- 8 特别说明

（1）施工时应注意保护好原有各种管线，在施工前应探查地下管线埋设位置和深度，在施工时应根据实际情况做好管线保护措施，工程量以实际发生计。

（2）施工时，应严格注意路面的平整度和纵、横坡的控制，防止路面积水。

（3）可能调查资料与实际施工存在一定的时间间隔，鉴于养护工程项目中路面病害具有实时发展的特点，为保证病害处治到位，基于本项目“动态设计”的原则，在路面病害处治实施前，由监理方组织，业主方、监理方、设计方、施工方共同对路面病害范围进行现场核查并确定病害处治的具体实施范围，并按实计量。

（4）本项目存在占道施工、边施工边通行的问题，在施工前应做好交通组织专项施工方案和施工安全专项方案，确保施工安全和行人安全。

（5）未尽事宜，按有关规范、规定办理，施工时须严格遵守国家现行施工验收规范。若无相关规范规定可由建设单位、施工单位和设计单位协商解决。

（6）根据“渝府办【2019】4号文件"和“渝建【2019】434号文件”的要求，本项目使用建筑垃圾资源化再生产品替代用量应不少于30%。

（7）本项目所产生弃方考虑外弃，运距暂定为10Km，以业主最终指定为准。

- 8 工程数量表

| 重庆东站站前片区地下管网改造提升工程(一期)-广茂大道局部改造升级 投资 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| 一 | 车行道修复 |  |  |  |
| 1.1 | Ⅱ类病害路面修复 |  |  |  |
| 1.1.1 | Ⅱ类病害路面开挖78.7cm厚 | ㎡ | 3465.08 |  |
| 1.1.2 | 4cm厚沥青玛蹄脂碎石SMA-13 | ㎡ | 4389.86 |  |
| 1.1.3 | 0.4-0.6kg/m2改性乳化沥青粘层 | ㎡ | 4389.86 |  |
| 1.1.4 | 6cm厚中粒式改性沥青混合料（AC-20） | ㎡ | 4158.67 |  |
| 1.1.5 | 0.4-0.6kg/m2改性乳化沥青粘层 | ㎡ | 4158.67 |  |
| 1.1.6 | 8cm厚AC-25粗粒式沥青混合料 | ㎡ | 3927.47 |  |
| 1.1.7 | 0.7cm厚稀浆封层 | ㎡ | 3927.47 |  |
| 1.1.8 | 20cm厚C30砼基层 | ㎡ | 3696.28 |  |
| 1.1.9 | 20cm厚C20砼基层 | ㎡ | 3465.08 |  |
| 1.1.10 | 20cm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 3465.08 |  |
| 1.2 | Ⅲ类病害路面修复 |  |  |  |
| 1.2.1 | Ⅲ类病害路面开挖38.7cm厚 | ㎡ | 3459.70 |  |
| 1.2.2 | 4cm厚沥青玛蹄脂碎石SMA-13 | ㎡ | 4588.26 |  |
| 1.2.3 | 0.4-0.6kg/m2改性乳化沥青粘层 | ㎡ | 4588.26 |  |
| 1.2.4 | 6cm厚中粒式改性沥青混合料（AC-20） | ㎡ | 4212.07 |  |
| 1.2.5 | 0.4-0.6kg/m2改性乳化沥青粘层 | ㎡ | 4212.07 |  |
| 1.2.6 | 8cm厚AC-25粗粒式沥青混合料 | ㎡ | 3835.89 |  |
| 1.2.7 | 0.7cm厚稀浆封层 | ㎡ | 3835.89 |  |
| 1.2.8 | 20cm厚C30砼基层 | ㎡ | 3459.70 |  |
| 1.3 | 自粘性抗裂贴（50cm宽） | m | 9718.08 |  |
| 1.4 | 钢筋 | kg | 1093.28 |  |
| 1.5 | 热熔标线 | ㎡ | 329.25 |  |
| 1.6 | 弃方 | m³ | 4065.92 | 外弃10Km |
| 二 | 人行道及树池修复 |  |  |  |
| 2.1 | 现状人行道拆除 | ㎡ | 821.00 | 外弃10Km |
| 2.2 | 20×10×6cm灰色透水砖 | ㎡ | 821.00 |  |
| 2.3 | 3cm厚1：3水泥砂浆 | ㎡ | 821.00 |  |
| 2.4 | 15cm厚的4%水泥稳定级配碎石基层 | ㎡ | 821.00 |  |
| 2.5 | 更新替换中央分隔带路缘石68.7cm×20cm×100cm | m | 358.90 | 外弃10Km |
| 2.6 | 更新替换路缘石58.7cm×20cm×100cm | m | 292.81 | 外弃10Km |
| 2.7 | 更新替换路边石C25混凝土20cm×15cm×100cm | m | 379.83 | 外弃10Km |
| 2.8 | 拆除现状树池 | m³ | 9.36 |  |
| 2.9 | 120×15×30cm芝麻白花岗石 | m | 110.40 |  |
| 2.10 | 2cm1:3水泥砂浆 | ㎡ | 16.56 |  |
| 2.11 | 现状150W路灯光源更换 | 盏 | 9.00 | 参数及规格以现状为准 |
| 2.12 | 现状50W路灯光源更换 | 盏 | 9.00 | 参数及规格以现状为准 |
| 2.13 | 现状路灯电缆更换 | m | 650.00 | 电缆暂按YJV-1kV-5x16考虑 |
| 三 | 地下管网修复 |  |  |  |
| 3.1 | 现状雨水篦子更换 | 座 | 86.00 |  |
| 3.2 | 现状雨水口拆除新建 | 座 | 7.00 |  |
| 3.3 | 现状污水检查井井盖、井座更换 | 座 | 7.00 |  |
| 3.4 | 现状雨水检查井井盖、井座更换 | 座 | 4.00 |  |
| 3.5 | 防坠网更换 | 套 | 103.00 |  |
| 3.6 | 现状给水、电力、通信、路灯井盖更换 | 座 | 128.00 |  |
| 四 | 绿化修复 |  |  |  |
| 4.1 | 海桐 | ㎡ | 303.87 | 高度35-40cm，冠幅20-25cm，64株/㎡ |
| 4.2 | 红叶石楠 | ㎡ | 307.19 | 高度35-40cm，冠幅20-25cm，64株/㎡ |
| 4.4 | 种植土 | ㎡ | 305.53 |  |
| 4.5 | 现状绿化清理 | ㎡ | 611.06 |  |